第六條：

機械、器具，應符合中央主管機關所定之防護標準：動力衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、動力堆高機、研磨機、研磨輪)

第八條、第十五條：

危險性之機械及設備的種類：

1.固定式起重機(天車)：吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機。(合格證、操作人員)

2.移動式起重機：吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機。(合格證、操作人員)

3.人字臂起重桿：吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿。(合格證、操作人員)

4.升降機：積載荷重在一公噸以上之升降機。(合格證)

5.營建用提升機。(合格證)

6.吊籠：載人用。(合格證、操作人員)

7.鍋爐。(合格證、操作人員)

8.第一種壓力容器。(合格證、操作人員)

9.高壓氣體特定設備：。(合格證、操作人員)

10.高壓氣體容器：可移動，內容積500公升以上者(含多個鋼瓶並聯)。(合格證、操作人員)

特殊作業人員，要受訓合格：

1.小型鍋爐操作人員。

2.荷重在一公噸以上之堆高機操作人員。

3.吊升荷重未滿三公噸之固定式起重機操作人員。

4.吊升荷重未滿三公噸之移動式起重機操作人員。

5.吊升荷重未滿三公噸之人字臂起重桿操作人員。

6.使用起重機具從事吊掛作業人員。

壓力容器：

- 第一種壓力容器：

(1)接受外來之蒸汽或其他熱媒或使在容器內產生蒸氣加熱固體或液體之容器，且容器內之壓力超過大氣壓者。

(2)因容器內之化學反應、核子反應或因其他反應而產生蒸氣之容器，且容器內之壓力超過大氣壓者。

(3)為分離容器內液體成分而加熱該液體，使產生蒸氣之容器，且容器內壓力超過大氣壓者。

(4)除前三者外，保存溫度超過其在大氣壓下沸點之液體之容器。

錶壓力(kg/cm2) × 內容積(m3)＞0.2

- 小型壓力容器：如上述說明。

0.04 < 錶壓力(kg/cm2) × 內容積(m3) <＝ 0.2

- 第二種壓力容器：單純儲存係指內存超過大氣壓氣體之容器，本身並無加熱或進行反應。例如：空壓機。

錶壓力(kg/cm2) >＝ 2； 內容積(m3)＞＝0.04

- 不適用本規則壓力容器：不屬於上述者。